附件1
《关于提高集成电路和工业母机企业研发费用

加计扣除比例的公告》附件所列
《先进工业母机产品基本标准》
    一、金属切削机床
    定位精度≤10微米/米，并安装数控系统。
二、铸造装备
1.真空熔铸装备：坩埚容量≥50千克。
2.感应熔炼电炉：熔化量≥10吨。
3.粘土砂造型线：静压造型生产线造型效率≥100型/小时,砂箱尺寸1200毫米×1000毫米及以上；垂直造型线造型效率≥400型/小时。
4.大型自硬砂成套设备：处理能力≥60吨/小时的连续式混砂机，60吨级及以上振实台、起模机。
5.高压压铸机：合模力≥6000吨。
6.挤压铸造成套设备：锁模力≥1000吨。
7.气力输送铸造废砂再生设备：处理能力30吨/小时以上，旧砂回用率水玻璃砂90%以上、树脂砂94%以上。
三、锻压装备
1.数控液压机：公称压力≥1000吨。
2.数控多连杆机械压力机：公称压力≥1000吨，冲压生产线≥2000吨（总吨位）。
3.冷锻机械压力机：公称压力≥630吨。
4.热模锻压力机：公称压力≥2000吨。
5.热等静压装备：有效热区直径≥1000毫米。
四、焊接装备
1.数字化弧焊装备：数控系统跟踪补偿精度0.1毫米—0.5毫米、焊接工艺参数波动小于2%—5%。

2.激光、电子束等高能束焊接装备：机电协同控制精度1%、跟踪补偿精度0.1毫米—0.5毫米、焊接工艺参数波动小于2%。
3.惯性、搅拌摩擦焊及电阻焊装备：机电协同控制精度1%、响应速度5毫秒—10毫秒；数控系统跟踪补偿精度0.05毫米—0.1毫米。

五、热表处理装备
1.真空热处理装备：装炉量≥1吨。
2.控制气氛热处理装备：装炉量≥1吨。
3.绝缘栅双极型晶体管电源感应热处理装备。
4.连续热处理生产线：生产能力≥1吨/小时。
5.自动电镀设备：行车上自带独立控制箱和主可编程逻辑控制器网络通信，具备四轴运动能力。
6.低压等离子喷涂设备：真空室尺寸≥Ф2000毫米×3000毫米,喷枪使用功率≥80千瓦。
7.溶液等离子喷涂设备：喷枪使用功率≥100千瓦,浆料输送率≥0.5升/分。
8.真空镀膜装备：膜层不均匀性≤±10%，故障诊断节点数≥1000。
六、数控装置
具备三轴及以上联动控制功能。
    七、滚动功能部件（丝杠/导轨）
    P3精度以上。
    八、电主轴
    动态回转精度≤10微米。
    九、数控转台
    定位精度≤15″。
    十、位置反馈元件（光栅尺/编码器）
    直线准确度≤±3微米；旋转准确度≤±2.5″。
    十一、摆角头
    定位精度≤15″。
    十二、动力刀架刀库
    分度精度≤±6″，换刀时间（T-T）≤2.5秒。
十三、真空系统
1.镀膜机：整机漏率达到1.0×10-8帕斯卡·升/秒量级，工作真空度保持时间≥6个月。
2.工业炉：漏率达到1.0×10-7帕斯卡·升/秒量级，工作真空度保持时间≥6个月。
附件2
享受研发费用加计扣除政策的工业母机企业

提交材料清单

1.企业法人营业执照副本、企业取得相关资质及荣誉证书等（包括但不限于高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业等资质证书）。

2.企业员工总数、学历结构、研究开发人员总数、从事先进工业母机产品研发人员总数说明及其月平均人数占月平均职工总数比例的说明（具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系），并附上企业从事申报产品研发人员名单，以上材料请逐一统计说明并加盖企业公章；2025年度最后一个月企业职工社会保险缴纳证明（包括劳务派遣人员代缴社保付款凭证）等证明材料。

3.经具有资质的中介机构签订的2025年度企业财务会计报告（包括会计报表、会计报表附注和财务情况说明书等）以及先进工业母机产品销售收入、研究开发费用等情况说明。先进工业母机产品销售收入如在财务会计报告中不能体现，请企业自行核算并加盖企业公章；研究开发费用按财税〔2015〕119号文及国家税务总局2017年第40号公告要求的口径归集后，在会计报告中单独说明，不能说明的需提供按照上述口径的研究开发费用专项审计报告或税务鉴证报告。

4.企业开发/拥有的与申报产品强相关的十条以内代表性实用新型、发明专利材料。

5.第三方机构提供的可证明所申报产品符合财政部、税务总局、国家发展改革委、工业和信息化部公告2023年第44号附件《先进工业母机产品基本标准》的关键技术参数证明材料（须为第三方提供，企业自证材料无效）。

6.2025年度关于申报产品的10份（以内）订单额度最大的销售合同复印件（须为申报产品本身的销售合同，其他产品无效）。

7.一至两份关于申报产品的具有代表性的用户报告。

8.2025年度未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为的承诺书（模板下载见网页左侧“填报资料下载”）。

9.企业拥有与申报产品强相关的工程实验室、重点实验室、工程技术研究中心、博士后工作站、企业技术中心等创新平台建设情况的证明材料，并注明平台名称、主管部委、属于国家级或者省级等。

10.近10年企业承担与申报产品强相关的、具有代表性的十份以内省级以上研发项目（作脱密处理）的证明材料，包括项目名称、项目编号、项目金额、委托单位以及国家级或者省级等。

11.10条以内企业牵头/参与申报产品标准制修订情况清单（模板下载见网页左侧“填报资料下载”）。

12.申报产品获得的奖项证明。

13.机床装备/机械基础装备制造成熟度评价等级证书。

14.当地工信部门、发展改革部门、财政部门、税务部门要求出具的其他材料。

注：所有证明材料复印件均须加盖企业公章，其中第1-8项为必须提供项。
附件3
需动员的重点工业母机企业名单

	序号
	属地
	企业名称
	产品种类

	1
	海曙区
	宁波市神光电炉有限公司
	铸造装备

	2
	海曙区
	宁波西泽智能装备有限公司
	金属切削机床

	3
	海曙区
	宁波宝铂智能装备有限公司
	金属切削机床

	4
	海曙区
	宁波市台准机械工业有限公司
	金属切削机床

	5
	海曙区
	宁波新州焊接设备有限公司
	焊接装备

	6
	海曙区
	宁波骏腾发自动化设备有限公司
	焊接装备

	7
	江北区
	宁波精达成形装备股份有限公司
	锻压装备

	8
	江北区
	宁波友智机械科技有限公司
	焊接装备

	9
	江北区
	宁波澳玛特智能装备有限公司
	锻压装备

	10
	江北区
	浙江钜智激光装备有限公司
	焊接装备

	11
	江北区
	浙江一比邻焊割机械股份有限公司
	焊接装备

	12
	镇海区
	金丰（中国）机械工业有限公司
	锻压装备

	13
	镇海区
	宁波固安力机械科技有限公司
	锻压装备

	14
	镇海区
	宁波念初机械工业有限公司
	锻压装备

	15
	镇海区
	宁波汉信机械科技有限公司
	锻压装备

	16
	镇海区
	宁波宏佳焊接科技有限公司
	焊接装备

	17
	镇海区
	标克激光智能装备科技（宁波）有限公司
	焊接装备

	18
	北仑区
	浙江博谷精密机械科技有限公司
	金属切削机床

	19
	北仑区
	宁波力劲科技有限公司
	铸造装备

	20
	北仑区
	宁波澳玛特高精冲压机床股份有限公司
	锻压装备

	21
	北仑区
	宁波海迈克精密机械制造有限公司
	滚动功能部件（丝杠/导轨）

	22
	北仑区
	宁波博信机械制造有限公司
	锻压装备

	23
	北仑区
	宁波威力仕高科机械有限公司
	锻压装备

	24
	北仑区
	浙江科时顿精工机械有限公司
	锻压装备

	25
	北仑区
	宁波铝台精机有限公司
	锻压装备

	26
	北仑区
	宁波海天激光科技有限公司
	焊接装备

	27
	北仑区
	宁波腾炜智能机械有限公司
	锻压装备

	28
	北仑区
	新泻机械科技（宁波）有限公司
	金属切削机床

	29
	鄞州区
	极米（宁波）智能设备有限公司
	锻压装备

	30
	鄞州区
	宁波欧泰智能机械有限公司
	锻压装备

	31
	鄞州区
	宁波欧太智能冲床制造有限公司
	锻压装备

	32
	鄞州区
	宁波欣睿激光智能装备有限公司
	焊接装备

	33
	鄞州区
	宁波邦一机械科技有限公司
	金属切削机床

	34
	奉化区
	宁波市众顺盛精密制造有限公司
	金属切削机床

	35
	奉化区
	宁波宫铁智能科技有限公司
	金属切削机床

	36
	奉化区
	宁波卓凯自动化科技有限公司
	金属切削机床

	37
	余姚市
	宁波恒峰数控机床有限公司
	金属切削机床

	38
	余姚市
	宁波市丹科真空科技有限公司
	真空系统

	39
	余姚市
	宁波安杰森精密机械制造有限公司
	金属切削机床

	40
	余姚市
	浙江艾格森智能制造有限公司
	金属切削机床

	41
	余姚市
	宁波赛利数控机床有限公司
	金属切削机床

	42
	余姚市
	宁波川田精密机械有限公司
	金属切削机床

	43
	余姚市
	宁波甬锻智能设备有限公司
	锻压装备

	44
	余姚市
	良笠精密机械（宁波）有限公司
	金属切削机床

	45
	慈溪市
	宁波金凯机床股份有限公司
	金属切削机床

	46
	慈溪市
	宁波聚士捷机械股份有限公司
	金属切削机床

	47
	慈溪市
	慈溪市高松机械设备有限公司
	金属切削机床

	48
	慈溪市
	宁波天相机械制造有限公司
	锻压装备

	49
	慈溪市
	宁波金锻智能科技有限公司
	锻压装备

	50
	慈溪市
	宁波思进犇牛机械有限公司
	锻压装备

	51
	慈溪市
	宁波冠均机床制造有限公司
	金属切削机床

	52
	慈溪市
	宁波嘉川数控机床有限公司
	金属切削机床

	53
	慈溪市
	宁波贝仕利机电技术有限公司
	电主轴

	54
	慈溪市
	慈溪市小旋风数控机械有限公司
	金属切削机床

	55
	慈溪市
	宁波辰基精密机械有限公司
	锻压装备

	56
	慈溪市
	宁波民盛机械有限公司
	金属切削机床

	57
	宁海县
	宁波昌成数控机械有限公司
	金属切削机床

	58
	宁海县
	浙江赫立智能装备有限公司
	金属切削机床

	59
	象山县
	浙江易锻精密机械有限公司
	锻压装备

	60
	象山县
	宁波欧乐机械有限公司
	金属切削机床

	61
	象山县
	浙江巨虹智能装备有限公司
	金属切削机床

	62
	象山县
	浙江新骏自动化科技有限公司
	焊接装备

	63
	前湾新区
	宁波新川数控设备有限公司
	金属切削机床

	64
	前湾新区
	宁波金凤焊割机械制造有限公司
	焊接装备

	65
	前湾新区
	宁波力劲智能装备有限公司
	铸造装备

	66
	高新区
	思进智能成形装备股份有限公司
	锻压装备

	67
	高新区
	恒普（宁波）激光科技有限公司
	焊接装备


— 14 —
— 15 —

